目 录

一、分类说明	1

二、爆炸类物质及物品	2

三、易燃气体	3

四、易燃液体	3

五、易燃固体	3

六、易自燃物质	3

七、遇水放出可燃气体的物质	3

八、重点可燃性粉尘	3

- 一、分类说明

针对易燃易爆物质及物品的不同性质，将其分为以下几种类别标准。遵循各类别定义对物质及物品进行挑选、分类。

（一）爆炸类物质及物品

固体或液体（或混合类物质），自身能够通过化学反应产生气体，其温度、压力和速度高到能对周围造成破坏。

[GB 6944-2012，危险货物分类4.2.1.2]

（二）易燃气体

在20℃和101.3kPa条件下，满足下列条件之一的气体：

1.爆炸下限小于或等于13%的气体；

2.不论其燃烧性下限如何，其爆炸极限（燃烧值范围）大于或等于12%的气体。

[GB 6944-2012，危险货物分类4.3.2.1]

（三）易燃液体

指易燃的液体或液体混合物，或是在溶液或悬浮液中有固体的液体，其闭杯试验闪点不高于60℃，或开杯试验闪点不高于65℃。

[GB 6944-2012，危险货物分类4.4.1.1]

（四）易燃固体

容易燃烧的固态和摩擦可能燃烧的固体。

[GB 6944-2012，危险货物分类4.5.2.1]

（五）易于自燃的物质

本项包括发火物质和自热物质：

1.发火物质：即使只有少量与空气接触，不到5min时间便燃烧的物质，包括混合物和溶液（液体或固体）；

2.自热物质：发火物质以外的与空气接触便能自己发热的物质。

[GB 6944-2012，危险货物分类4.5.2.2]

（六）遇水放出可燃气体的物质

遇水放出易燃气体，且该气体与空气混合能够形成爆炸性混合物的物质。

[GB 6944-2012，危险货物分类4.5.2.3]

（七）重点可燃性粉尘

可燃性粉尘是指在空气中能燃烧或焖燃，在常温常压下与空气形成爆炸性混合物的粉尘、纤维或飞絮。

[工贸行业重点可燃性粉尘目录（2015版），附件一]

- 二、爆炸类物质及物品

| 序号 | 名称和说明 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 苦味酸铵，干的，或湿的，按质量含水低于10% |  |
| 2 | 环三亚甲基三硝胺（旋风炸药，黑索金，RDX）,湿的，按质量含水不低于15% |  |
| 3 | 二硝基重氮苯酚，湿的，按质量含水或乙醇和水的混合物不低于40% |  |
| 4 | 二甘醇二硝酸酯,减敏的,按质量含有不低度于25%不发挥、不溶于水的减敏剂 |  |
| 5 | 二硝基苯酚，干的，或湿的，按质量含水低于15% |  |
| 6 | 二硝基苯酚的碱金属盐,干的,或湿的,按质量含水低于15% |  |
| 7 | 二硝基间苯二酚,干的,或湿的,按质量含水低于15% |  |
| 8 | 4,6-二硝基-2-氨基苯酚（苦氨酸；二硝基氨基苯酚） |  |
| 9 | 4,6-二硝基-2-氨基苯酚锆（苦氨酸锆） |  |
| 10 | 二硝基甘脲（DINGU） |  |
| 11 | 4,6-二硝基-2-氨基苯酚钠（苦氨酸钠） |  |
| 12 | 甘露糖醇六硝酸酯[湿的,按质量含水或乙醇和水的混合物不低于40％] |  |
| 13 | 脒基亚硝氨基脒基叉肼[含水大于等于30%] |  |
| 14 | 脒基亚硝氨亚脒基肼,湿的,按质量含水不低于30% |  |
| 15 | 脒基亚硝氨亚脒基四氨烯（四氧烯）,湿的,按质量含水或乙醇和水的混合物不低于30% |  |
| 16 | 黑克索利特炸药（HEXOTOL）干的,或湿的,按质量含水低于15% |  |
| 17 | 装药的喷射式钻孔枪,油井用,不带雷管 |  |
| 18 | 叠氮化铅，湿的，按质量含水或乙醇和水的混合物不低于20% |  |
| 19 | 收敛酸铅（三硝基间苯二酚铅），湿的，按质量含水或乙醇和水的混合物不低于20% |  |
| 20 | 芳香族硝基衍生物的爆炸性金属盐，未另列明的 |  |
| 21 | 甘露糖醇六硝基酯（硝化甘露醇），湿的，按质量含水或乙醇和水的混合物不低于40% |  |
| 22 | 雷酸汞，湿的，按质量含水或乙醇和水的混合物不低于20% |  |
| 23 | 硝化甘油[按质量含有不低于40%不挥发、不溶于水的减敏剂] |  |
| 24 | 硝化甘油乙醇溶液，含硝化甘油高于1%，但不超过10% |  |
| 25 | 硝化二乙醇胺火药 |  |
| 26 | 硝化淀粉，干的，或湿的，按质量含水低于20% |  |
| 27 | 硝基脲 |  |
| 28 | 雷汞[湿的,按质量含水或乙醇和水的混合物不低于20％] |  |
| 29 | 季戊四醇四硝酸酯（季戊炸药），湿的，按质量含水不低于25%，或季戊四醇四硝酸酯（季戊炸药），减敏的，按质量含有不低于15%的减敏剂 |  |
| 30 | 季戊四醇四硝酸酯与三硝基甲苯混合物[干的或含水＜15%] |  |
| 31 | 甲基丙烯酸三硝基乙酯 |  |
| 32 | 喷妥炸药，干的，或湿的，按质量含水低于15% |  |
| 33 | 1,3,5-三硝基苯（均三硝基苯） |  |
| 34 | 三硝基苯胺（苦基胺） |  |
| 35 | 三硝基苯酚（苦味酸），干的，或湿的，按质量含水低于30% |  |
| 36 | 2,4,6-三硝基苯酚钠（苦味酸钠） |  |
| 37 | 三硝基氯苯（苦基氯） |  |
| 38 | 2,4,6-三硝基苯磺酸钠 |  |
| 39 | 块状火药（糊状火药）,湿的,按质量含水不低于25% |  |
| 40 | 四硝基萘 |  |
| 41 | 四硝基萘胺 |  |
| 42 | 四硝基苯胺 |  |
| 43 | 三硝基苯基甲硝胺（特屈儿炸药） |  |
| 44 | 三硝基甲苯（梯恩梯），干的，或湿的，按质量含水低于30% |  |
| 45 | 三硝基苯甲醚（三硝基茴香醚） |  |
| 46 | 三硝基苯，干的，或湿的，按质量含水低于30% |  |
| 47 | 三硝基苯甲酸，干的，或湿的，按质量含水低于30% |  |
| 48 | 三硝基间甲苯酚 |  |
| 49 | 2,4,6-三硝基苯甲酸（三硝基安息香酸） |  |
| 50 | 三硝基甲苯与硝基萘混合物（梯萘炸药） |  |
| 51 | 三硝基间甲酚 |  |
| 52 | 三硝基萘 |  |
| 53 | 2,4,6-三硝基二甲苯 |  |
| 54 | 三硝基苯乙醚 |  |
| 55 | 三硝基间苯二酚（收敛酸），干的，或湿的，按质量含水或乙醇和水的混合物低于20% |  |
| 56 | 硝酸羟胺 |  |
| 57 | 硝酸脲，干的，或湿的，按质量含水低于20% |  |
| 58 | 硝酸铵，含可燃物高于0.2%，包括以碳计算的任何有机物质，但不包括任何其他添加物质 |  |
| 59 | 叠氮化钡，干的，或湿的，按质量含水低于50% |  |
| 60 | 环四亚甲基四硝胺（HMX,奥克托金炸药）,湿的,按质量含水不低于15% |  |
| 61 | 四唑并-1-乙酸（四唑乙酸） |  |
| 62 | 5-巯基四唑并-1-乙酸 |  |
| 63 | 2,4-二硝基苯酚钠 |  |
| 64 | 硝铵炸药（铵梯炸药） |  |
| 65 | 辛二腈（1,6-二氰基戊烷） |  |
| 66 | 二硝基邻甲苯酚钠,干的,或湿的,按质量含水低于15% |  |
| 67 | 苦胺酸钠，干的，或湿的，按质量含水低于20% |  |
| 68 | 苦胺酸锆，干的，或湿的，按质量含水低于20% |  |
| 69 | 硝基胍（橄苦岩）干的，或湿的，按质量含水低于20% |  |
| 70 | 硝化纤维素，干的，或湿的按质量含水[或乙醇]低于25% |  |
| 71 | 硝化纤维素，未改型的，或增塑的按质量含有低于18%的增塑剂 |  |
| 72 | 硝化纤维素，湿的，按质量含有不低于25%的乙醇 |  |
| 73 | 增塑硝化纤维素，按质量含有不低于18%的增塑剂 |  |
| 74 | 5-硝基苯并三唑 |  |
| 75 | 三硝基苯磺酸 |  |
| 76 | 三硝基芴酮 |  |
| 77 | 三硝基甲苯（梯恩梯）和三硝基苯混合物或三硝基甲苯（梯恩梯）和六硝基芪混合物 |  |
| 78 | 含有三硝基苯和六硝基芪的三硝基甲苯（梯恩梯）混合物 |  |
| 79 | 特里托纳尔 |  |
| 80 | 环三亚甲基三硝胺（旋风炸药;黑索金;RDX）与环四亚甲基四硝胺（HMX;奥克托金炸药）的混合物,湿的,按质量含水不低于15%;或环三亚甲基三硝胺（旋风炸药;黑索金;RDX）与环四亚甲基四硝胺（HMX奥克托金炸药）的混合物,减敏的,按质量含减速敏剂不低于10% |  |
| 81 | 六硝基芪 |  |
| 82 | 六硝基-1,2-二苯乙烯（六硝基芪） |  |
| 83 | 六硝基二苯胺（六硝炸药；二苦基胺） |  |
| 84 | 六硝基二苯胺铵盐（曙黄） |  |
| 85 | 六硝基二苯硫（二苦基硫） |  |
| 86 | 氯酸铵 |  |
| 87 | 季戊四醇四硝酸酯（季戊炸药）按质量含蜡不低于7% |  |
| 88 | 武器弹药筒,无弹头 |  |
| 89 | 武器弹药筒,带惰性射弹或轻武器弹药筒 |  |
| 90 | 5-巯基四唑-1-乙酸 |  |
| 91 | 环三亚甲基三硝胺（旋风炸药；黑索金；RDX）,减敏的 |  |
| 92 | 环四亚甲基四硝胺与三硝基甲苯混合物[干的或含水＜15%] |  |
| 93 | 环四亚甲基四硝胺（奥克托金炸药； HM X）,减敏的 |  |
| 94 | 环三亚甲基三硝胺与三硝基甲苯混合物[干的或含水＜15%] |  |
| 95 | 硝基三唑酮（NTO） |  |
| 96 | IH-四唑 |  |
| 97 | 溶解乙炔 |  |
| 98 | 奥克托纳 |  |
| 99 | 奥克托利特炸药（奥克托尔炸药），干的，或湿的，按质量含水低于15% |  |
| 100 | 武器弹药筒，带有爆炸装药 |  |
| 101 | 燃烧弹药，带有或不带起爆装置、发射剂或推进剂 |  |
| 102 | 武器弹药筒，带惰性射弹或轻武器弹药筒 |  |
| 103 | 武器弹药筒，无弹头或轻武器弹药筒，无弹头 |  |
| 104 | 发烟弹药，带有或不带起爆装置、发射剂或推进剂 |  |
| 105 | 发烟弹药，带有或不带上起爆装置、发射剂或推进剂 |  |
| 106 | 催泪弹药，带有起爆装置、发射剂或推进剂 |  |
| 107 | 毒性弹药，带有起爆装置、发射剂或推进剂 |  |
| 108 | 黑火药（火药），颗粒状或粉状 |  |
| 109 | 压缩黑火药（火药）或丸状黑火药（火药） |  |
| 110 | 非电引爆雷管,爆破用 |  |
| 111 | 电引爆雷管,爆破用 |  |
| 112 | 炸弹,带有爆炸装药 |  |
| 113 | 摄影闪光弹 |  |
| 114 | 助爆管,不带雷管 |  |
| 115 | 起爆装置,爆炸性 |  |
| 116 | 帽型起爆器 |  |
| 117 | 爆破炸药 |  |
| 118 | 闪光弹药筒 |  |
| 119 | 信号弹药筒 |  |
| 120 | 空弹药筒壳,带有起爆器 |  |
| 121 | 深水炸药 |  |
| 122 | 聚能装药,不带雷管 |  |
| 123 | 补助性爆炸装药 |  |
| 124 | 导爆索，软的 |  |
| 125 | 点燃导火索 |  |
| 126 | 爆炸式电缆切割器 |  |
| 127 | 弹药用雷管 |  |
| 128 | D型爆破炸药 |  |
| 129 | 地面照明弹 |  |
| 130 | 空投照明弹 |  |
| 131 | 闪光粉 |  |
| 132 | 爆炸式压裂装置,不带雷管,油井用 |  |
| 133 | 非起爆导火索 |  |
| 134 | 导爆索（信管）,包金属的 |  |
| 135 | 点火管,包金属的 |  |
| 136 | 弱效应导爆索（信管）,包金属的 |  |
| 137 | 安全导火索 |  |
| 138 | 起爆引信 |  |
| 139 | 起爆引信. |  |
| 140 | 练习用手榴弹或枪榴弹 |  |
| 141 | 射弹，惰性带曳光剂 |  |
| 142 | 射弹，带起爆装置或发射剂 |  |
| 143 | 助爆管，不带雷管 |  |
| 144 | 柔软线状聚能装药 |  |
| 145 | 鱼雷弹头,带有爆炸装药 |  |
| 146 | 点火器 |  |
| 147 | 引信点火器 |  |
| 148 | 无烟火药 |  |
| 149 | 射弹，带有爆炸装药 |  |
| 150 | 照明弹药，带有或不带起爆装置、发射剂或推进剂 |  |
| 151 | 爆炸式释放装置 |  |
| 152 | 爆炸式铆钉 |  |
| 153 | 火箭，带有爆炸装药 |  |
| 154 | 火箭，带有惰性装药 |  |
| 155 | 火箭发动机 |  |
| 156 | 手提信号装置 |  |
| 157 | 爆炸式铁路轨道信号器 |  |
| 158 | 遇险求救信号器，船舶用 |  |
| 159 | 发烟信号器 |  |
| 160 | 爆炸式声测装置 |  |
| 161 | 弹药曳光剂 |  |
| 162 | 带有雷管的助爆管 |  |
| 163 | 抛绳用火箭 |  |
| 164 | E型爆破炸药 |  |
| 165 | 火炮发射药 |  |
| 166 | 白磷燃烧弹药，带有起爆装置、发射剂或推进剂 |  |
| 167 | 白磷发烟弹药，带有起爆装置、发射剂或推进剂 |  |
| 168 | 燃烧弹药，液体或胶体，带有起爆装置、发射剂或推进剂 |  |
| 169 | 水激活装置，带有起爆装置、发射剂或推进剂 |  |
| 170 | 火箭发动机，装有双组分液体燃料，带有或不带有发射剂 |  |
| 171 | 电引爆雷管，爆破用 |  |
| 172 | 非电引爆雷管，爆破用 |  |
| 173 | 带有雷管的助爆器 |  |
| 174 | 推进剂 |  |
| 175 | 动力装置用弹药筒 |  |
| 176 | 油井用弹药筒 |  |
| 177 | 手榴弹或枪榴弹，带有爆炸装药 |  |
| 178 | 火箭弹头，带有爆炸装药 |  |
| 179 | 导爆索（信管），包金属的 |  |
| 180 | 炸弹，带有爆炸装药 |  |
| 181 | 地雷或水雷，带有爆炸装药 |  |
| 182 | 点火引信 |  |
| 183 | 管状起爆器 |  |
| 184 | 火箭发动机，装有双组分液体燃料，带有或不带发射剂 |  |
| 185 | 武器弹药筒，无弹头 |  |
| 186 | 武器弹药筒，带惰性射弹 |  |
| 187 | B型爆破炸药（B型爆炸剂） |  |
| 188 | E型爆破炸药（E型爆炸剂） |  |
| 189 | 烟火 |  |
| 190 | 武器弹药筒，带有惰性射弹或轻武器弹药筒 |  |
| 191 | 爆炸性物质，未另列明的 |  |
| 192 | 非电引爆雷管组件,爆破用 |  |
| 193 | 练习用弹药 |  |
| 194 | 测试用弹药 |  |
| 195 | 火箭弹头,带有起爆装置或发射剂 |  |
| 196 | 发火物品 |  |
| 197 | 火药系部件，未另列明的 |  |
| 198 | 起爆引信，带有保险装置 |  |
| 199 | 极端不敏感爆炸性物品 |  |
| 200 | 射弹,惰性带曳光剂 |  |
| 201 | 专用烟火制品 |  |
| 202 | 块状火药（糊状火药）,湿的,按质量含乙醇不低于17% |  |
| 203 | 火箭,带有发射剂 |  |
| 204 | 商品爆炸装药,不带雷管 |  |
| 205 | 商品爆炸装药，不带雷管 |  |
| 206 | 可燃空弹壳，无起爆器 |  |
| 207 | 液体燃料鱼雷，带有或不带爆炸装药 |  |
| 208 | 液体燃料鱼雷，带惰性弹头 |  |
| 209 | 鱼雷，带有爆炸装药 |  |
| 210 | 塑料胶粘爆炸装药 |  |
| 211 | 爆炸性物品，未另列明的 |  |
| 212 | 非常不敏感爆炸性物质，未另列明的 |  |
| 213 | 装药喷射式钻孔枪，油井用，不带雷管 |  |
| 214 | 液态推进剂 |  |
| 215 | 固态推进剂 |  |
| 216 | 非电引爆雷管组件，爆破用 |  |
| 217 | 火箭,带有惰性弹头 |  |
| 218 | 气袋充气器,或气袋模件,或安全带预拉装置 |  |

- 三、易燃气体

| 序号 | 名称和说明 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 丁二烯，稳定的或丁二烯和碳氢化合物的混合物，稳定的，含丁二烯高于40% |  |
| 2 | 丁烷 |  |
| 3 | 丁烯 |  |
| 4 | 环丙烷 |  |
| 5 | 1,1-二氟乙烷（制冷气体R152a） |  |
| 6 | 无水二甲胺 |  |
| 7 | 二甲醚 |  |
| 8 | 乙烷 |  |
| 9 | 乙胺 |  |
| 10 | 乙基氯 |  |
| 11 | 冷冻液态乙烯 |  |
| 12 | 甲乙醚（丁醚） |  |
| 13 | 环氧乙烷和二氧化碳混合物,环氧乙烷含量高于9%,但不超过87% |  |
| 14 | 压缩氢 |  |
| 15 | 异丁烯 |  |
| 16 | 打火机或打火机加油器,装有易燃气体 |  |
| 17 | 甲基乙炔和丙二烯混合物,稳定的 |  |
| 18 | 无水甲胺 |  |
| 19 | 甲基氯（制冷气体R40） |  |
| 20 | 液化石油气 |  |
| 21 | 丙烯 |  |
| 22 | 四氟乙烯，稳定的 |  |
| 23 | 无水三甲胺 |  |
| 24 | 乙烯基溴，稳定的 |  |
| 25 | 乙烯基氯，稳定的 |  |
| 26 | 乙烯基甲基醚，稳定的 |  |
| 27 | 乙烯基氟，稳定的 |  |
| 28 | 甲基氯和二氯甲烷混合物 |  |
| 29 | 烟雾剂 |  |
| 30 | 压缩气体，易燃，未另列明的 |  |
| 31 | 压缩氘（重氢） |  |
| 32 | 1，1-二氟乙烯（制冷气体R1132a） |  |
| 33 | 冷冻液态乙烷 |  |
| 34 | 乙烯 |  |
| 35 | 压缩烃类气体混合物，未另列明的 |  |
| 36 | 液化烃类气体混合物，未另列明的 |  |
| 37 | 冷冻液态氢 |  |
| 38 | 异丁烷 |  |
| 39 | 压缩甲烷或甲烷含量高的压缩天然气 |  |
| 40 | 冷冻液态甲烷或甲烷含量高的冷冻液态天然气 |  |
| 41 | 丙烷 |  |
| 42 | 压缩氢和甲烷混合物 |  |
| 43 | 1，1，1-三氟乙烷（制冷气体R143a） |  |
| 44 | 2，2-二甲基丙烷 |  |
| 45 | 丙二烯，稳定的 |  |
| 46 | 硅烷 |  |
| 47 | 溴三氟乙烯 |  |
| 48 | 乙基乙炔，稳定的 |  |
| 49 | 乙基氟（制冷气体R161） |  |
| 50 | 甲基氟（制冷气体R41） |  |
| 51 | 1-氯-1，1-二氟乙烷（制冷气体R142b） |  |
| 52 | 环丁烷 |  |
| 53 | 冷冻液态乙烯、乙炔和丙烯混合物，含乙烯至少71.5%，乙炔不超过22.5%，丙烯不超过6% |  |
| 54 | 以烃类气体作能源的小型装置或小型装置的烃类气体充气罐，带有释放装置 |  |
| 55 | 全氟（甲基乙烯基醚） |  |
| 56 | 全氟（乙基乙烯基醚） |  |
| 57 | 液态气体，易燃，未另列明的 |  |
| 58 | 未压缩气体样品，易燃，未另列明的，非冷冻液体 |  |
| 59 | 二氟甲烷（制冷气体R32） |  |
| 60 | 冷冻液态气体，易燃，未另列明的 |  |
| 61 | 气体杀虫剂，易燃，未另列明的 |  |
| 62 | 制冷机，装有易燃无毒液化气体 |  |
| 63 | 乙炔，无溶剂 |  |
| 64 | 金属氢化物储存系统中的氢 |  |
| 65 | 氨 |  |
| 66 | 氘 |  |
| 67 | 1,3-丁二烯[稳定的] |  |
| 68 | 1-丁炔[稳定的] |  |
| 69 | 1-丁烯 |  |
| 70 | 2-丁烯 |  |
| 71 | 二甲胺[无水] |  |
| 72 | 二氯二氟甲烷和二氟乙烷的共沸物[含二氯二氟甲烷约74%] |  |
| 73 | 二氯硅烷 |  |
| 74 | 二氧化碳和环氧乙烷混合物 |  |
| 75 | 氟甲烷 |  |
| 76 | 氟乙烷 |  |
| 77 | 环氧乙烷 |  |
| 78 | 甲基氯硅烷 |  |
| 79 | 甲硫醇 |  |
| 80 | 甲烷 |  |
| 81 | 磷化氢 |  |
| 82 | 硫化氢 |  |
| 83 | 氯甲烷 |  |
| 84 | 氯甲烷和二氯甲烷混合物 |  |
| 85 | 氯乙烷 |  |
| 86 | 煤气 |  |
| 87 | 氢 |  |
| 88 | 氢气和甲烷混合物 |  |
| 89 | 氰 |  |
| 90 | 三氟氯乙烯[稳定的] |  |
| 91 | 三氟溴乙烯 |  |
| 92 | 三甲胺[无水] |  |
| 93 | 三甲基硼 |  |
| 94 | 砷化氢 |  |
| 95 | 石油气 |  |
| 96 | 羰基硫 |  |
| 97 | 锑化氢 |  |
| 98 | 天然气[富含甲烷的] |  |
| 99 | 硒化氢[无水] |  |
| 100 | 亚硝酸甲酯 |  |
| 101 | 亚硝酸乙酯 |  |
| 102 | 一甲胺[无水] |  |
| 103 | 一氧化碳 |  |
| 104 | 一氧化碳和氢气混合物 |  |
| 105 | 乙硼烷 |  |
| 106 | 锗烷 |  |
| 107 | 正丁烷 |  |
| 108 | 重氮甲烷 |  |

- 四、易燃液体

| 序号 | 名称和说明 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 乙缩醛 |  |
| 2 | 乙醛 |  |
| 3 | 丙酮 |  |
| 4 | 丙酮油 |  |
| 5 | 丙烯睛，稳定的 |  |
| 6 | 烯丙基溴 |  |
| 7 | 烯丙基氯 |  |
| 8 | 乙酸戊酯 |  |
| 9 | 戊胺 |  |
| 10 | 戊基氯 |  |
| 11 | 1-戊烯（正戊烯） |  |
| 12 | 甲酸戊酯 |  |
| 13 | 正戊基甲基酮 |  |
| 14 | 戊硫酮 |  |
| 15 | 硝酸戊酯 |  |
| 16 | 亚硝酸戊酯 |  |
| 17 | 苯 |  |
| 18 | 丁醇 |  |
| 19 | 乙酸丁酯 |  |
| 20 | 正丁胺 |  |
| 21 | 1-溴丁烷 |  |
| 22 | 氯丁烷 |  |
| 23 | 甲酸正丁酯 |  |
| 24 | 丁醛 |  |
| 25 | 樟脑油 |  |
| 26 | 二硫化碳 |  |
| 27 | 粘合剂，含易燃液体 |  |
| 28 | 氯苯 |  |
| 29 | 煤焦油馏出物，易燃 |  |
| 30 | 涂料溶液（包括用于工业或其他用途的表面处理剂或涂料，例如车辆的底漆、圆桶或琵琶桶的面料） |  |
| 31 | 巴豆炔 |  |
| 32 | 环己烷 |  |
| 33 | 环戊烷 |  |
| 34 | 十氢化萘 |  |
| 35 | 双丙酮醇 |  |
| 36 | 二丁醚 |  |
| 37 | 1，2-二氯乙烯 |  |
| 38 | 二氯戊烷 |  |
| 39 | 乙二醇二乙醚 |  |
| 40 | 二乙胺 |  |
| 41 | 二乙醚（乙醚） |  |
| 42 | 二乙酮 |  |
| 43 | 二异丁铜 |  |
| 44 | 二异丙胺 |  |
| 45 | 二异丙醚 |  |
| 46 | 二甲胺水溶液 |  |
| 47 | 碳酸二甲酯 |  |
| 48 | 二甲基二氯硅烷 |  |
| 49 | 二甲硫 |  |
| 50 | 二恶烷 |  |
| 51 | 二氧戊环 |  |
| 52 | 二乙烯基醚，稳定的 |  |
| 53 | 液态萃取香料 |  |
| 54 | 乙醇（酒精）或乙醇溶液 |  |
| 55 | 乙二醇—乙醚 |  |
| 56 | 乙酸乙二醇-乙醚酯 |  |
| 57 | 乙酸乙酯（醋酸乙酯） |  |
| 58 | 乙苯 |  |
| 59 | 硼酸乙酯 |  |
| 60 | 乙酸-2-乙基丁酯 |  |
| 61 | 2-乙基丁醛 |  |
| 62 | 乙基丁基醚 |  |
| 63 | 丁酸乙酯 |  |
| 64 | 二氯化乙烯 |  |
| 65 | 乙二醇—甲醚 |  |
| 66 | 乙酸乙醇—甲醚酯 |  |
| 67 | 甲酸乙酯 |  |
| 68 | 辛醛 |  |
| 69 | 乳酸乙酯 |  |
| 70 | 乙基甲基酮（甲乙酮；2-丁酮） |  |
| 71 | 亚硝酸乙酯溶液 |  |
| 72 | 丙酸乙酯 |  |
| 73 | 乙基三氯硅烷 |  |
| 74 | 液态萃取调味剂 |  |
| 75 | 甲醛溶液 |  |
| 76 | 杂醇油 |  |
| 77 | 瓦斯油、柴油或轻质燃料油 |  |
| 78 | 车用汽油或汽油 |  |
| 79 | 硝化甘油乙醇溶液，含硝化甘油不超过1% |  |
| 80 | 庚烷 |  |
| 81 | 己醛 |  |
| 82 | 己烷 |  |
| 83 | 印刷油墨，易燃，或印刷油墨相关材料（包括印刷油墨稀释剂或还原剂），易燃 |  |
| 84 | 异丁醇 |  |
| 85 | 乙酸异丁酯 |  |
| 86 | 异丁胺 |  |
| 87 | 异辛烯 |  |
| 88 | 异戊二烯，稳定的 |  |
| 89 | 异丙醇 |  |
| 90 | 乙酸异丙酯 |  |
| 91 | 异丙胺 |  |
| 92 | 硝酸异丙酯 |  |
| 93 | 煤油 |  |
| 94 | 液态酮类，未另列明的 |  |
| 95 | 亚异丙基丙酮 |  |
| 96 | 甲醇 |  |
| 97 | 乙酸甲酯 |  |
| 98 | 乙酸甲基戊酯 |  |
| 99 | 甲醛缩二甲醇（甲缩醛） |  |
| 100 | 甲胺水溶液 |  |
| 101 | 丁酸甲酯 |  |
| 102 | 甲酸甲酯 |  |
| 103 | 甲基异丁基酮 |  |
| 104 | 甲基异丙烯基酮，稳定的 |  |
| 105 | 单体丙烯酸甲酯，稳定的 |  |
| 106 | 丙酸甲酯 |  |
| 107 | 甲基丙基酮 |  |
| 108 | 甲基三氯硅烷 |  |
| 109 | 硝基甲烷 |  |
| 110 | 辛烷 |  |
| 111 | 涂料（包括色漆、喷漆、搪瓷、着色剂、虫胶、清漆、抛光剂、液态填料和液态喷漆基料）或涂料的相关材料（包括涂料稀释剂或还原剂） |  |
| 112 | 仲乙醛（三聚乙醛） |  |
| 113 | 戊烷，液体 |  |
| 114 | 香料制品，含有易燃溶剂 |  |
| 115 | 石油原油 |  |
| 116 | 石油馏出物，未另列明的或石油产品，未另列明的 |  |
| 117 | 松油 |  |
| 118 | 正丙醇 |  |
| 119 | 丙醛 |  |
| 120 | 乙酸正丙酯 |  |
| 121 | 丙胺 |  |
| 122 | 1-氯丙烷 |  |
| 123 | 1，2-氧化丙烯 |  |
| 124 | 甲酸丙酯 |  |
| 125 | 吡啶 |  |
| 126 | 松香油 |  |
| 127 | 橡胶溶液 |  |
| 128 | 页岩油 |  |
| 129 | 甲醇钠的乙醇溶液 |  |
| 130 | 硅酸四乙酯 |  |
| 131 | 药用酊剂 |  |
| 132 | 甲苯 |  |
| 133 | 三乙胺 |  |
| 134 | 三甲基氯硅烷 |  |
| 135 | 松节油 |  |
| 136 | 松节油代用品 |  |
| 137 | 乙酸乙烯酯，稳定的 |  |
| 138 | 乙烯叉二氯，稳定的 |  |
| 139 | 乙烯基异丁基醚，稳定的 |  |
| 140 | 乙烯基三氯硅烷，稳定的 |  |
| 141 | 液态木材防腐剂 |  |
| 142 | 二甲苯 |  |
| 143 | 锆，悬浮在易燃液体中 |  |
| 144 | 乙腈 |  |
| 145 | 乙酰氯 |  |
| 146 | 烯丙基碘 |  |
| 147 | 丙酰氯 |  |
| 148 | 丁烯酸乙酯 |  |
| 149 | 航空燃料，涡轮发电机用 |  |
| 150 | 硝酸正丙酯 |  |
| 151 | 树脂溶液，易燃 |  |
| 152 | 丙酸丁酯 |  |
| 153 | 环己酮 |  |
| 154 | 丙烯酸乙酯，稳定的 |  |
| 155 | 异丙基苯 |  |
| 156 | 壬烷 |  |
| 157 | 丙烯亚胺，稳定的 |  |
| 158 | 醇类，未另列明的 |  |
| 159 | 醛类，易燃，毒性，未另列明的 |  |
| 160 | 醛类，未另列明的 |  |
| 161 | 液态焦油，包括筑路沥青和路油，沥青和稀释沥青 |  |
| 162 | 异丁醛 |  |
| 163 | 伞花烃 |  |
| 164 | 二聚异丁烯异构物 |  |
| 165 | 甲基异丁基甲醇 |  |
| 166 | 苯乙烯单体，稳定的 |  |
| 167 | 四氢呋喃 |  |
| 168 | 三聚丙烯 |  |
| 169 | 茂醛 |  |
| 170 | 烯丙基缩水甘油醚 |  |
| 171 | 三氟甲基氯苯 |  |
| 172 | 环庚烷 |  |
| 173 | 环庚烯 |  |
| 174 | 乙酸环己酯 |  |
| 175 | 环戊醇 |  |
| 176 | 环戊酮 |  |
| 177 | 环戊烯 |  |
| 178 | 正葵烷 |  |
| 179 | 环己烯 |  |
| 180 | 三丙胺 |  |
| 181 | 二甲基环己烷 |  |
| 182 | N－二甲基丙胺 |  |
| 183 | 2-乙基丁醇 |  |
| 184 | 2-乙基已胺 |  |
| 185 | 己醇 |  |
| 186 | 异丁腈 |  |
| 187 | 五甲基庚烷 |  |
| 188 | 异庚烯 |  |
| 189 | 异己烯 |  |
| 190 | 4-甲氧基-4-甲基-2-戊酮 |  |
| 191 | 甲基环己烷 |  |
| 192 | 甲基环己酮 |  |
| 193 | 甲基环戊烷 |  |
| 194 | 2-甲基呋喃 |  |
| 195 | 5-甲基-2-己酮 |  |
| 196 | 辛二烯 |  |
| 197 | 甲基吡啶（皮考啉、皮克林） |  |
| 198 | 亚磷酸三乙酯 |  |
| 199 | 三聚异丁烯 |  |
| 200 | 亚磷酸三甲酯 |  |
| 201 | 十一烷 |  |
| 202 | 乙醛肟 |  |
| 203 | 乙酸烯丙酯 |  |
| 204 | 烯丙基乙基醚 |  |
| 205 | 甲酸烯丙酯 |  |
| 206 | 三氟甲苯 |  |
| 207 | 2-溴丁烷 |  |
| 208 | 2-溴乙基乙基醚 |  |
| 209 | 1-溴-3-甲基丁烷 |  |
| 210 | 溴甲基丙烷 |  |
| 211 | 2-溴戊烷 |  |
| 212 | 溴丙烷 |  |
| 213 | 3-溴丙炔 |  |
| 214 | 丁硫醇 |  |
| 215 | 丙稀酸丁酯，稳定的 |  |
| 216 | 甲基丁基醚（甲丁基醚） |  |
| 217 | 亚硝酸丁酯 |  |
| 218 | 乙烯基丁基醚，稳定的 |  |
| 219 | 氯甲基乙基醚 |  |
| 220 | 2-氯丙烷 |  |
| 221 | 环辛四烯 |  |
| 222 | 二烯丙基胺 |  |
| 223 | 二烯丙基醚 |  |
| 224 | 二异丁胺 |  |
| 225 | 乙硫醇 |  |
| 226 | 正丙苯 |  |
| 227 | 碳酸二乙酯 |  |
| 228 | α-甲基戊醛 |  |
| 229 | α-蒎烯 |  |
| 230 | 1-己烯 |  |
| 231 | 异戊烯 |  |
| 232 | 1，-2-二（二甲氨基）乙烷 |  |
| 233 | 二乙氧基甲烷 |  |
| 234 | 2-二甲氨基乙腈 |  |
| 235 | 二甲基二乙氧基硅烷 |  |
| 236 | 二丙胺 |  |
| 237 | 二正丙醚 |  |
| 238 | 异丁酸乙酯 |  |
| 239 | 1-乙基哌啶 |  |
| 240 | 氟苯 |  |
| 241 | 氟代甲苯 |  |
| 242 | 呋喃 |  |
| 243 | 2-碘丁烷 |  |
| 244 | 碘甲基丙烷 |  |
| 245 | 甲酸异丁酯 |  |
| 246 | 丙酸异丁酯 |  |
| 247 | 异丁酰氯 |  |
| 248 | 甲基丙烯醛，稳定的 |  |
| 249 | 3-甲基-2-丁酮 |  |
| 250 | 甲基叔丁基醚 |  |
| 251 | 异戊酸甲酯 |  |
| 252 | 丙硫醇 |  |
| 253 | 乙酸异丙烯酯 |  |
| 254 | 丙腈 |  |
| 255 | 丁酸异丙酯 |  |
| 256 | 异丁酸异丙酯 |  |
| 257 | 丙酸异丙酯 |  |
| 258 | 1，2，3，6-四氢吡啶 |  |
| 259 | 丁腈 |  |
| 260 | 四氢噻吩 |  |
| 261 | 原钛酸四丙酯 |  |
| 262 | 噻吩 |  |
| 263 | 硼酸三甲酯 |  |
| 264 | 硫代乙酸 |  |
| 265 | 2-氯丙烯 |  |
| 266 | 己二烯 |  |
| 267 | 2-甲基-1-丁烯 |  |
| 268 | 2-甲基-2-丁烯 |  |
| 269 | 甲基戊二烯 |  |
| 270 | 异氰酸酯，易燃，毒性，未另列明的或异氰酸酯溶液，易燃，毒性，未另列明的 |  |
| 271 | 异氰酸乙酯 |  |
| 272 | 异氰酸异丙酯 |  |
| 273 | 异氰酸异丁酯 |  |
| 274 | 六亚甲基亚胺 |  |
| 275 | 溴苯 |  |
| 276 | 环辛二烯 |  |
| 277 | 原甲酸乙酯 |  |
| 278 | 糠胺 |  |
| 279 | 异丁酸异丁酯 |  |
| 280 | 异丁酸 |  |
| 281 | 萜品油烯 |  |
| 282 | 甲基烯丙基氯 |  |
| 283 | 2-甲基-2-戊醇 |  |
| 284 | 3-甲基-1-丁烯 |  |
| 285 | 环庚三烯 |  |
| 286 | 异氰酸甲氧基甲酯 |  |
| 287 | 硝基丙烷 |  |
| 288 | 甲代烯丙醇 |  |
| 289 | 硼酸三异丙酯 |  |
| 290 | 甲基环乙醇，易燃 |  |
| 291 | 乙烯基甲苯，稳定的 |  |
| 292 | 丁酸戊酯 |  |
| 293 | 乙酰甲基甲醇 |  |
| 294 | 缩水甘油醛 |  |
| 295 | 二甲基二恶烷 |  |
| 296 | 丁基苯 |  |
| 297 | 二丙酮 |  |
| 298 | 胺，易燃，腐蚀性，未另列明的或聚胺，易燃，腐蚀性，未另列明的 |  |
| 299 | 四甲基硅烷 |  |
| 300 | 液态氨基甲酸酯农药，易燃，毒性，闪点低于23℃ |  |
| 301 | 液态含砷农药，易燃，毒性，闪点低于23℃ |  |
| 302 | 液态有机氯农药，易燃，毒性，闪点低于23℃ |  |
| 303 | 液态三嗪农药，易燃，毒性，闪点低于23℃ |  |
| 304 | 液态硫代氨基甲酸酯农药，易燃，毒性，闪点低于23℃ |  |
| 305 | 固态铜基农药，，易燃，毒性，闪点低于23℃ |  |
| 306 | 液态汞基农药，易燃，毒性，闪点低于23℃ |  |
| 307 | 液态取代硝基苯酚农药，易燃，毒性，闪点低于23℃ |  |
| 308 | 液态联吡啶农药，易燃，毒性，闪点低于23℃ |  |
| 309 | 液态有机磷农药，易燃，毒性，闪点低于23℃ |  |
| 310 | 液态有机锡农药，易燃，毒性，闪点低于23℃ |  |
| 311 | 丁醛肟 |  |
| 312 | 二正戊胺 |  |
| 313 | 硝基乙烷 |  |
| 314 | 四聚丙烯 |  |
| 315 | 2-氯丙酸甲酯 |  |
| 316 | 2-氯丙酸异丙酯 |  |
| 317 | 2-氯丙酸乙酯 |  |
| 318 | 四氢化糠胺 |  |
| 319 | N-甲基丁胺 |  |
| 320 | 氯乙酸异丙酯 |  |
| 321 | 氯硅烷，易燃，腐蚀性，未另列明的 |  |
| 322 | 液态农药，易燃，毒性，未另列明的，闪点不低于23℃ |  |
| 323 | 1，2-丁撑氧，稳定的 |  |
| 324 | 液态香豆素衍生物农药，易燃，毒性，闪点不低于23℃ |  |
| 325 | 环己硫醇 |  |
| 326 | 正庚醛 |  |
| 327 | 硝化甘油乙醇溶液，含硝化甘油高于1%，但不超过5% |  |
| 328 | 乙醇饮料，按体积含乙醇高于24% |  |
| 329 | 甲基丙烯腈，稳定的 |  |
| 330 | 1-甲氧基-2-丙醇 |  |
| 331 | 飞行器液压动力装置燃料箱（装有无水肼和甲肼混合液）（M86号燃料） |  |
| 332 | 高温液体，易燃，未另列明的，闪点高于60.5℃，温度等于或高于其闪点 |  |
| 333 | 聚酯树脂器材 |  |
| 334 | 醚类，未另列明的 |  |
| 335 | 酯类，未另列明的 |  |
| 336 | 腈类，易燃，毒性，未另列明的 |  |
| 337 | 醇化物溶液，未另列明的，在乙醇溶液中 |  |
| 338 | 易燃液体，毒性，腐蚀性，未另列明的 |  |
| 339 | 液态烃类，未另列明的 |  |
| 340 | 液态硫醇，易燃，未另列明的，或液态硫醇混合物，易燃，未另列明的 |  |
| 341 | 液态硝化甘油混合物，减敏的，易燃，未另列明的，按质量含硝化甘油不超过30% |  |
| 342 | 液态苯氧基乙酸衍生物农药，易燃，毒性，闪点低于23℃ |  |
| 343 | 液态拟除虫菊酯农药，易燃，毒性，闪点低于23℃ |  |
| 344 | 液态硝化甘油混合物，减敏的，未另列明的，按质量含硝化甘油不超过30% |  |
| 345 | 2-甲基丁醛 |  |
| 346 | 液态减敏爆炸物，未另列明的 |  |
| 347 | 1-氨基丙烷 |  |
| 348 | 3-氨基丙烯 |  |
| 349 | 苯并呋喃 |  |
| 350 | 2-苯基丙烯 |  |
| 351 | 苯基二氯硅烷 |  |
| 352 | 苯基硫醇 |  |
| 353 | 苯甲醚 |  |
| 354 | 苯乙炔 |  |
| 355 | 苯乙烯[稳定的] |  |
| 356 | 吡咯 |  |
| 357 | 变性乙醇 |  |
| 358 | 1,2-丙二胺 |  |
| 359 | 1,3-丙二胺 |  |
| 360 | 丙二醇乙醚 |  |
| 361 | 丙二酰氯 |  |
| 362 | 丙基三氯硅烷 |  |
| 363 | 2-丙炔-1-醇 |  |
| 364 | 丙炔酸 |  |
| 365 | 丙酸烯丙酯 |  |
| 366 | 丙酸异戊酯 |  |
| 367 | 丙酸正丁酯 |  |
| 368 | 丙酸正戊酯 |  |
| 369 | 丙酸仲丁酯 |  |
| 370 | 2-丙烯-1-醇 |  |
| 371 | 2-丙烯-1-硫醇 |  |
| 372 | 2-丙烯腈[稳定的] |  |
| 373 | 丙烯醛[稳定的] |  |
| 374 | 丙烯酸[稳定的] |  |
| 375 | 丙烯酸-2-硝基丁酯 |  |
| 376 | 丙烯酸甲酯[稳定的] |  |
| 377 | 2-丙烯酸-1,1-二甲基乙基酯 |  |
| 378 | 丙烯酸异丁酯[稳定的] |  |
| 379 | 丙烯酸正丁酯[稳定的] |  |
| 380 | 粗苯 |  |
| 381 | 1-碘-2-甲基丙烷 |  |
| 382 | 2-碘-2-甲基丙烷 |  |
| 383 | 1-碘-3-甲基丁烷 |  |
| 384 | 1-碘丙烷 |  |
| 385 | 2-碘丙烷 |  |
| 386 | 1-碘丁烷 |  |
| 387 | 1-碘戊烷 |  |
| 388 | 碘乙烷 |  |
| 389 | 2-丁醇 |  |
| 390 | 丁基甲苯 |  |
| 391 | 2-丁基硫醇 |  |
| 392 | 丁基三氯硅烷 |  |
| 393 | 1-丁炔-3-醇 |  |
| 394 | 丁酸丙烯酯 |  |
| 395 | 2-丁烯-1-醇 |  |
| 396 | 3-丁烯-2-酮 |  |
| 397 | 3-丁烯腈 |  |
| 398 | 2-丁烯腈[反式] |  |
| 399 | 2-丁烯醛 |  |
| 400 | 丁烯酸甲酯 |  |
| 401 | 二(氯甲基)醚 |  |
| 402 | 二丙硫醚 |  |
| 403 | 1,2-二氟苯 |  |
| 404 | 1,3-二氟苯 |  |
| 405 | 1,4-二氟苯 |  |
| 406 | 二环庚二烯 |  |
| 407 | 1,2-二甲苯 |  |
| 408 | 1,3-二甲苯 |  |
| 409 | 1,4-二甲苯 |  |
| 410 | 二甲苯异构体混合物 |  |
| 411 | N,N-二甲基-1,3-丙二胺 |  |
| 412 | 4,4-二甲基-1,3-二噁烷 |  |
| 413 | 2,5-二甲基-1,4-二噁烷 |  |
| 414 | 2,5-二甲基-1,5-己二烯 |  |
| 415 | 2,5-二甲基-2,4-己二烯 |  |
| 416 | 2,3-二甲基-1-丁烯 |  |
| 417 | 2,5-二甲基-2,5-双-(过氧化叔丁基)-3-己炔[86%＜含量≤100%] |  |
| 418 | 2,3-二甲基-2-丁烯 |  |
| 419 | 2,6-二甲基-3-庚烯 |  |
| 420 | 2,4-二甲基-3-戊酮 |  |
| 421 | O,O-二甲基-O-(4-硝基苯基)硫代磷酸酯 |  |
| 422 | N,N-二甲基氨基乙腈 |  |
| 423 | 2,4-二甲基吡啶 |  |
| 424 | 2,5-二甲基吡啶 |  |
| 425 | 2,6-二甲基吡啶 |  |
| 426 | 3,4-二甲基吡啶 |  |
| 427 | 3,5-二甲基吡啶 |  |
| 428 | N,N-二甲基苄胺 |  |
| 429 | N,N-二甲基丙醇胺 |  |
| 430 | 2,2-二甲基丙酸甲酯 |  |
| 431 | 1,3-二甲基丁胺 |  |
| 432 | 1,3-二甲基丁醇乙酸酯 |  |
| 433 | 2,2-二甲基丁烷 |  |
| 434 | 2,3-二甲基丁烷 |  |
| 435 | 二甲基二噁烷 |  |
| 436 | 2,5-二甲基呋喃 |  |
| 437 | 2,2-二甲基庚烷 |  |
| 438 | 2,3-二甲基庚烷 |  |
| 439 | 2,4-二甲基庚烷 |  |
| 440 | 2,5-二甲基庚烷 |  |
| 441 | 3,3-二甲基庚烷 |  |
| 442 | 3,4-二甲基庚烷 |  |
| 443 | 3,5-二甲基庚烷 |  |
| 444 | 4,4-二甲基庚烷 |  |
| 445 | N,N-二甲基环己胺 |  |
| 446 | 1,1-二甲基环己烷 |  |
| 447 | 1,2-二甲基环己烷 |  |
| 448 | 1,3-二甲基环己烷 |  |
| 449 | 1,4-二甲基环己烷 |  |
| 450 | 2,2-二甲基己烷 |  |
| 451 | 2,3-二甲基己烷 |  |
| 452 | 2,4-二甲基己烷 |  |
| 453 | 3,3-二甲基己烷 |  |
| 454 | 3,4-二甲基己烷 |  |
| 455 | N,N-二甲基甲酰胺 |  |
| 456 | 1,1-二甲基肼 |  |
| 457 | 1,2-二甲基肼 |  |
| 458 | 二甲基氯乙缩醛 |  |
| 459 | 2,6-二甲基吗啉 |  |
| 460 | 1,4-二甲基哌嗪 |  |
| 461 | 2,3-二甲基戊醛 |  |
| 462 | 2,2-二甲基戊烷 |  |
| 463 | 2,3-二甲基戊烷 |  |
| 464 | 2,4-二甲基戊烷 |  |
| 465 | 3,3-二甲基戊烷 |  |
| 466 | N,N-二甲基乙醇胺 |  |
| 467 | 二甲基乙二酮 |  |
| 468 | N,N-二甲基异丙醇胺 |  |
| 469 | 2,2-二甲氧基丙烷 |  |
| 470 | 1,1-二甲氧基乙烷 |  |
| 471 | 1,2-二甲氧基乙烷 |  |
| 472 | 二聚丙烯醛[稳定的] |  |
| 473 | 二聚环戊二烯 |  |
| 474 | 二硫化二甲基 |  |
| 475 | 1,3-二氯-2-丁烯 |  |
| 476 | 1,4-二氯-2-丁烯 |  |
| 477 | 1,1-二氯丙酮 |  |
| 478 | 1,2-二氯丙烷 |  |
| 479 | 1,3-二氯丙烷 |  |
| 480 | 1,2-二氯丙烯 |  |
| 481 | 1,3-二氯丙烯 |  |
| 482 | 2,3-二氯丙烯 |  |
| 483 | 1,4-二氯丁烷 |  |
| 484 | 1,2-二氯二乙醚 |  |
| 485 | 2,2-二氯二乙醚 |  |
| 486 | 二氯乙腈 |  |
| 487 | 1,1-二氯乙烷 |  |
| 488 | 1,2-二氯乙烷 |  |
| 489 | 2,3-二氢吡喃 |  |
| 490 | 二烯丙基硫醚 |  |
| 491 | 1,3-二硝基丙烷 |  |
| 492 | 1,2-二溴-3-丁酮 |  |
| 493 | 1,2-二溴丙烷 |  |
| 494 | 二溴异丙烷 |  |
| 495 | 1,4-二氧杂环己烷 |  |
| 496 | N,N-二乙基-1,3-丙二胺 |  |
| 497 | 1,2-二乙基苯 |  |
| 498 | 1,3-二乙基苯 |  |
| 499 | 1,4-二乙基苯 |  |
| 500 | 二乙基二氯硅烷 |  |
| 501 | 1,2-二乙基肼 |  |
| 502 | 二乙基硒 |  |
| 503 | N,N-二乙基乙撑二胺 |  |
| 504 | N,N-二乙基乙醇胺 |  |
| 505 | 二乙硫醚 |  |
| 506 | 3,3-二乙氧基丙烯 |  |
| 507 | 二异戊醚 |  |
| 508 | 二正丁胺 |  |
| 509 | 二仲丁胺 |  |
| 510 | 2-氟苯胺 |  |
| 511 | 3-氟甲苯 |  |
| 512 | 氟乙酸甲酯 |  |
| 513 | 氟乙酸乙酯 |  |
| 514 | 1-庚炔 |  |
| 515 | 2-庚酮 |  |
| 516 | 3-庚酮 |  |
| 517 | 4-庚酮 |  |
| 518 | 1-庚烯 |  |
| 519 | 2-庚烯 |  |
| 520 | 3-庚烯 |  |
| 521 | 1-癸烯 |  |
| 522 | 1,1,3,3-过氧新戊酸四甲叔丁酯[含量≤77%,含A型稀释剂≥23%] |  |
| 523 | 过乙酸[含量≤43%,含水≥5%,含乙酸≥35%,含过氧化氢≤6%,含有稳定剂] |  |
| 524 | 环丙基甲醇 |  |
| 525 | 1,3,5-环庚三烯 |  |
| 526 | 环庚酮 |  |
| 527 | 环己胺 |  |
| 528 | 1,3-环己二烯 |  |
| 529 | 1,4-环己二烯 |  |
| 530 | 2-环己基丁烷 |  |
| 531 | 环己基硫醇 |  |
| 532 | 环己基异丁烷 |  |
| 533 | 1-环己基正丁烷 |  |
| 534 | 环戊胺 |  |
| 535 | 1,3-环戊二烯 |  |
| 536 | 1,3-环辛二烯 |  |
| 537 | 1,5-环辛二烯 |  |
| 538 | 环辛烷 |  |
| 539 | 环辛烯 |  |
| 540 | 1,2-环氧-3-乙氧基丙烷 |  |
| 541 | 1,2-环氧丙烷 |  |
| 542 | 1,2-环氧丁烷 |  |
| 543 | 环氧乙烷和氧化丙烯混合物[含环氧乙烷≤30%] |  |
| 544 | 1,8-环氧对孟烷 |  |
| 545 | 磺化煤油 |  |
| 546 | 混胺-02 |  |
| 547 | 1,3-己二烯 |  |
| 548 | 1,4-己二烯 |  |
| 549 | 1,5-己二烯 |  |
| 550 | 2,4-己二烯 |  |
| 551 | 己腈 |  |
| 552 | 己硫醇 |  |
| 553 | 1-己炔 |  |
| 554 | 2-己炔 |  |
| 555 | 3-己炔 |  |
| 556 | 2-己酮 |  |
| 557 | 3-己酮 |  |
| 558 | 2-己烯 |  |
| 559 | 5-己烯-2-酮 |  |
| 560 | 己酰氯 |  |
| 561 | 甲醇钠甲醇溶液 |  |
| 562 | 2-甲基-1-丙硫醇 |  |
| 563 | 2-甲基-1-丁醇 |  |
| 564 | 3-甲基-1-丁醇 |  |
| 565 | 2-甲基-1-丁硫醇 |  |
| 566 | 3-甲基-1-丁硫醇 |  |
| 567 | 4-甲基-1-环己烯 |  |
| 568 | 1-甲基-1-环戊烯 |  |
| 569 | 3-甲基-1-戊炔-3-醇 |  |
| 570 | 2-甲基-1-戊烯 |  |
| 571 | 3-甲基-1-戊烯 |  |
| 572 | 4-甲基-1-戊烯 |  |
| 573 | 2-甲基-2-丙醇 |  |
| 574 | 2-甲基-2-丁醇 |  |
| 575 | 3-甲基-2-丁醇 |  |
| 576 | 2-甲基-2-丁硫醇 |  |
| 577 | 3-甲基-2-戊酮 |  |
| 578 | 2-甲基-2-戊烯 |  |
| 579 | 3-甲基-2-戊烯 |  |
| 580 | 4-甲基-2-戊烯 |  |
| 581 | 1-甲基-3-丙基苯 |  |
| 582 | 2-甲基-3-丁炔-2-醇 |  |
| 583 | 2-甲基-3-戊醇 |  |
| 584 | 3-甲基-3-戊醇 |  |
| 585 | 2-甲基-3-戊酮 |  |
| 586 | 4-甲基-3-戊烯-2-酮 |  |
| 587 | 2-甲基-3-乙基戊烷 |  |
| 588 | 1-甲基-4-丙基苯 |  |
| 589 | 4-甲基苯乙烯[稳定的] |  |
| 590 | 2-甲基吡啶 |  |
| 591 | 3-甲基吡啶 |  |
| 592 | 4-甲基吡啶 |  |
| 593 | 甲基丙基醚 |  |
| 594 | 2-甲基丙烯腈[稳定的] |  |
| 595 | α-甲基丙烯醛 |  |
| 596 | 甲基丙烯酸甲酯[稳定的] |  |
| 597 | 甲基丙烯酸烯丙酯 |  |
| 598 | 甲基丙烯酸乙酯[稳定的] |  |
| 599 | 甲基丙烯酸异丁酯[稳定的] |  |
| 600 | 甲基丙烯酸正丁酯[稳定的] |  |
| 601 | 3-甲基丁醛 |  |
| 602 | 2-甲基丁烷 |  |
| 603 | 甲基二氯硅烷 |  |
| 604 | 2-甲基庚烷 |  |
| 605 | 3-甲基庚烷 |  |
| 606 | 4-甲基庚烷 |  |
| 607 | 甲基环己醇 |  |
| 608 | 甲基环戊二烯 |  |
| 609 | 3-甲基己烷 |  |
| 610 | 甲基肼 |  |
| 611 | N-甲基吗啉 |  |
| 612 | 2-甲基哌啶 |  |
| 613 | 3-甲基哌啶 |  |
| 614 | 4-甲基哌啶 |  |
| 615 | N-甲基哌啶 |  |
| 616 | 3-甲基噻吩 |  |
| 617 | 甲基三乙氧基硅烷 |  |
| 618 | 甲基叔丁基甲酮 |  |
| 619 | 2-甲基四氢呋喃 |  |
| 620 | 1-甲基戊醇 |  |
| 621 | 4-甲基戊腈 |  |
| 622 | 2-甲基戊烷 |  |
| 623 | 3-甲基戊烷 |  |
| 624 | 2-甲基烯丙醇 |  |
| 625 | 甲基溴化镁[浸在乙醚中] |  |
| 626 | 2-甲基己烷 |  |
| 627 | 甲基异丙烯甲酮[稳定的] |  |
| 628 | 甲基正丁基醚 |  |
| 629 | 甲酸环己酯 |  |
| 630 | 甲酸异丙酯 |  |
| 631 | 甲酸异戊酯 |  |
| 632 | 甲酸正丙酯 |  |
| 633 | 甲酸正己酯 |  |
| 634 | 甲酸正戊酯 |  |
| 635 | 甲氧基乙酸甲酯 |  |
| 636 | 2-甲氧基乙酸乙酯 |  |
| 637 | 甲氧基异氰酸甲酯 |  |
| 638 | 金属镧[浸在煤油中的] |  |
| 639 | 金属钕[浸在煤油中的] |  |
| 640 | 肼水溶液[含肼≤64%] |  |
| 641 | 糠醛 |  |
| 642 | 2-硫代呋喃甲醇 |  |
| 643 | 硫代甲酰胺 |  |
| 644 | 硫代氯甲酸乙酯 |  |
| 645 | 硫代异氰酸甲酯 |  |
| 646 | 硫化铵溶液 |  |
| 647 | 硫氰酸甲酯 |  |
| 648 | 硫氰酸乙酯 |  |
| 649 | 硫氰酸异丙酯 |  |
| 650 | 六甲基二硅醚 |  |
| 651 | 六甲基二硅烷 |  |
| 652 | 六甲基二硅烷胺 |  |
| 653 | 2-氯-1,3-丁二烯[稳定的] |  |
| 654 | 2-氯-1-丙醇 |  |
| 655 | 3-氯-1-丁烯 |  |
| 656 | 2-氯-1-溴丙烷 |  |
| 657 | 1-氯-2,3-环氧丙烷 |  |
| 658 | 1-氯-2-丙醇 |  |
| 659 | 1-氯-2-丁烯 |  |
| 660 | 2-氯-2-甲基丁烷 |  |
| 661 | 1-氯-3-甲基丁烷 |  |
| 662 | 1-氯-3-溴丙烷 |  |
| 663 | 3-氯丙酸乙酯 |  |
| 664 | 3-氯丙烯 |  |
| 665 | 氯代异丁烷 |  |
| 666 | 氯代正己烷 |  |
| 667 | 1-氯丁烷 |  |
| 668 | 2-氯丁烷 |  |
| 669 | 2-氯氟苯 |  |
| 670 | 3-氯氟苯 |  |
| 671 | 4-氯氟苯 |  |
| 672 | 氯化环戊烷 |  |
| 673 | 2-氯甲苯 |  |
| 674 | 3-氯甲苯 |  |
| 675 | 4-氯甲苯 |  |
| 676 | 氯甲基甲醚 |  |
| 677 | 氯甲基三甲基硅烷 |  |
| 678 | 氯甲酸环丁酯 |  |
| 679 | 氯甲酸甲酯 |  |
| 680 | 氯甲酸烯丙基酯[稳定的] |  |
| 681 | 氯甲酸乙酯 |  |
| 682 | 氯甲酸异丙酯 |  |
| 683 | 氯甲酸异丁酯 |  |
| 684 | 氯甲酸正丙酯 |  |
| 685 | 氯甲酸正丁酯 |  |
| 686 | 氯甲酸仲丁酯 |  |
| 687 | 3-氯三氟甲苯 |  |
| 688 | 4-氯三氟甲苯 |  |
| 689 | 1-氯戊烷 |  |
| 690 | 氯乙酸甲酯 |  |
| 691 | 氯乙酸叔丁酯 |  |
| 692 | 氯乙酸乙烯酯 |  |
| 693 | 吗啉 |  |
| 694 | 迷迭香油 |  |
| 695 | 米许合金[浸在煤油中的] |  |
| 696 | 哌啶 |  |
| 697 | β-蒎烯 |  |
| 698 | 硼酸三乙酯 |  |
| 699 | 2-羟基丙酸甲酯 |  |
| 700 | 2-羟基异丁酸乙酯 |  |
| 701 | 氰化氢 |  |
| 702 | 1-壬烯 |  |
| 703 | 2-壬烯 |  |
| 704 | 3-壬烯 |  |
| 705 | 4-壬烯 |  |
| 706 | 溶剂苯 |  |
| 707 | 溶剂油[闭杯闪点≤60℃] |  |
| 708 | 乳香油 |  |
| 709 | 三丁基氢化锡 |  |
| 710 | 三氟丙酮 |  |
| 711 | 三氟化硼甲醚络合物 |  |
| 712 | 三氟化硼乙醚络合物 |  |
| 713 | 2,2,2-三氟乙醇 |  |
| 714 | 三氟乙酸乙酯 |  |
| 715 | 三甲胺溶液 |  |
| 716 | 2,4,4-三甲基-1-戊烯 |  |
| 717 | 2,4,4-三甲基-2-戊烯 |  |
| 718 | 1,2,3-三甲基苯 |  |
| 719 | 1,2,4-三甲基苯 |  |
| 720 | 1,3,5-三甲基苯 |  |
| 721 | 2,2,3-三甲基丁烷 |  |
| 722 | 2,2,4-三甲基己烷 |  |
| 723 | 2,2,5-三甲基己烷 |  |
| 724 | 2,2,3-三甲基戊烷 |  |
| 725 | 2,2,4-三甲基戊烷 |  |
| 726 | 2,3,4-三甲基戊烷 |  |
| 727 | 三甲基乙酰氯 |  |
| 728 | 三甲基乙氧基硅烷 |  |
| 729 | 三烯丙基胺 |  |
| 730 | 三正丙胺 |  |
| 731 | 石脑油 |  |
| 732 | 石油醚 |  |
| 733 | 金属铈[浸在煤油中的] |  |
| 734 | 叔丁胺 |  |
| 735 | 叔丁基苯 |  |
| 736 | 叔丁基环己烷 |  |
| 737 | 叔丁基硫醇 |  |
| 738 | 叔辛胺 |  |
| 739 | 双戊烯 |  |
| 740 | 1,1,3,3-四甲基-1-丁硫醇 |  |
| 741 | 2,2,3',3'-四甲基丁烷 |  |
| 742 | 四甲基铅 |  |
| 743 | N,N,N',N'-四甲基乙二胺 |  |
| 744 | 1,2,5,6-四氢吡啶 |  |
| 745 | 四氢吡咯 |  |
| 746 | 四氢吡喃 |  |
| 747 | 1,2,3,6-四氢化苯甲醛 |  |
| 748 | 四氢糠胺 |  |
| 749 | 四乙基锡 |  |
| 750 | 松节油混合萜 |  |
| 751 | 钛酸四乙酯 |  |
| 752 | 钛酸四异丙酯 |  |
| 753 | 钛酸四正丙酯 |  |
| 754 | 碳酸二丙酯 |  |
| 755 | 碳酸乙丁酯 |  |
| 756 | 羰基镍 |  |
| 757 | 萜烃 |  |
| 758 | 无水肼[含肼＞64%] |  |
| 759 | 五羰基铁 |  |
| 760 | 1-戊醇 |  |
| 761 | 2-戊醇 |  |
| 762 | 2,4-戊二酮 |  |
| 763 | 1,3-戊二烯[稳定的] |  |
| 764 | 1,4-戊二烯[稳定的] |  |
| 765 | 戊腈 |  |
| 766 | 1-戊硫醇 |  |
| 767 | 戊硫醇异构体混合物 |  |
| 768 | 1-戊醛 |  |
| 769 | 1-戊炔 |  |
| 770 | 2-戊酮 |  |
| 771 | 3-戊酮 |  |
| 772 | 2-戊烯 |  |
| 773 | 1-戊烯-3-酮 |  |
| 774 | 戊酰氯 |  |
| 775 | 烯丙基三氯硅烷[稳定的] |  |
| 776 | 硝化纤维素溶液[含氮量≤12.6%,含硝化纤维素≤55%] |  |
| 777 | 1-硝基丙烷 |  |
| 778 | 2-硝基丙烷 |  |
| 779 | 1-硝基丁烷 |  |
| 780 | 2-硝基丁烷 |  |
| 781 | 硝酸乙酯醇溶液 |  |
| 782 | 硝酸异戊酯 |  |
| 783 | 硝酸正丁酯 |  |
| 784 | 硝酸正戊酯 |  |
| 785 | 1-辛炔 |  |
| 786 | 2-辛炔 |  |
| 787 | 3-辛炔 |  |
| 788 | 4-辛炔 |  |
| 789 | 3-辛酮 |  |
| 790 | 1-辛烯 |  |
| 791 | 2-辛烯 |  |
| 792 | 3-溴-1,2-环氧丙烷 |  |
| 793 | 2-溴-2-甲基丙酸乙酯 |  |
| 794 | 1-溴-2-甲基丙烷 |  |
| 795 | 2-溴-2-甲基丙烷 |  |
| 796 | 2-溴苯酚 |  |
| 797 | 溴丙酮 |  |
| 798 | 1-溴丙烷 |  |
| 799 | 2-溴丙烷 |  |
| 800 | 溴代环戊烷 |  |
| 801 | 溴代正戊烷 |  |
| 802 | 溴化丙酰 |  |
| 803 | 溴己烷 |  |
| 804 | 3-溴甲苯 |  |
| 805 | 2-溴乙醇 |  |
| 806 | 2-溴乙基乙醚 |  |
| 807 | 溴乙酸叔丁酯 |  |
| 808 | 溴乙烷 |  |
| 809 | 亚磷酸二丁酯 |  |
| 810 | 亚硝酸乙酯醇溶液 |  |
| 811 | 亚硝酸异丙酯 |  |
| 812 | 亚硝酸异丁酯 |  |
| 813 | 亚硝酸异戊酯 |  |
| 814 | 亚硝酸正丙酯 |  |
| 815 | 氧化环己烯 |  |
| 816 | 一氯丙酮 |  |
| 817 | 乙胺水溶液[浓度50%～70%] |  |
| 818 | 乙撑亚胺 |  |
| 819 | 乙撑亚胺[稳定的] |  |
| 820 | 乙醇钠乙醇溶液 |  |
| 821 | 1,2-乙二胺 |  |
| 822 | 乙二醇异丙醚 |  |
| 823 | 2-乙基-1-丁烯 |  |
| 824 | 2-乙基吡啶 |  |
| 825 | 3-乙基吡啶 |  |
| 826 | 4-乙基吡啶 |  |
| 827 | 乙基丙基醚 |  |
| 828 | 1-乙基丁醇 |  |
| 829 | 乙基二氯硅烷 |  |
| 830 | 乙基环己烷 |  |
| 831 | 乙基环戊烷 |  |
| 832 | 2-乙基己胺 |  |
| 833 | 乙基己醛 |  |
| 834 | 3-乙基己烷 |  |
| 835 | N-乙基吗啉 |  |
| 836 | N-乙基哌啶 |  |
| 837 | 乙基三乙氧基硅烷 |  |
| 838 | 3-乙基戊烷 |  |
| 839 | 乙基正丁基醚 |  |
| 840 | 乙醚 |  |
| 841 | 乙酸[含量＞80%] |  |
| 842 | 乙酸酐 |  |
| 843 | 乙酸叔丁酯 |  |
| 844 | 乙酸乙二醇乙醚 |  |
| 845 | 乙酸乙基丁酯 |  |
| 846 | 乙酸异戊酯 |  |
| 847 | 乙酸正丁酯 |  |
| 848 | 乙酸正己酯 |  |
| 849 | 乙酸正戊酯 |  |
| 850 | 乙酸仲丁酯 |  |
| 851 | 乙烯(2-氯乙基)醚 |  |
| 852 | 4-乙烯-1-环己烯 |  |
| 853 | 2-乙烯基吡啶 |  |
| 854 | 4-乙烯基吡啶 |  |
| 855 | 乙烯基甲苯异构体混合物[稳定的] |  |
| 856 | 乙烯基乙醚[稳定的] |  |
| 857 | 乙烯基乙酸异丁酯 |  |
| 858 | 乙烯三乙氧基硅烷 |  |
| 859 | 乙酰基乙烯酮[稳定的] |  |
| 860 | 异丙硫醇 |  |
| 861 | 异丙醚 |  |
| 862 | 异丙烯基乙炔 |  |
| 863 | 异丁基苯 |  |
| 864 | 异丁基环戊烷 |  |
| 865 | 异丁基乙烯基醚[稳定的] |  |
| 866 | 异丁酸酐 |  |
| 867 | 异丁酸甲酯 |  |
| 868 | 异丁酸正丙酯 |  |
| 869 | 异硫氰酸烯丙酯 |  |
| 870 | 异氰酸-3-氯-4-甲苯酯 |  |
| 871 | 异氰酸苯酯 |  |
| 872 | 异氰酸环己酯 |  |
| 873 | 异氰酸甲酯 |  |
| 874 | 异氰酸三氟甲苯酯 |  |
| 875 | 异氰酸叔丁酯 |  |
| 876 | 异氰酸正丙酯 |  |
| 877 | 异氰酸正丁酯 |  |
| 878 | 异戊胺 |  |
| 879 | 异戊腈 |  |
| 880 | 异戊酸乙酯 |  |
| 881 | 异戊酸异丙酯 |  |
| 882 | 异戊酰氯 |  |
| 883 | 异辛烷 |  |
| 884 | 原丙酸三乙酯 |  |
| 885 | 原甲酸三甲酯 |  |
| 886 | 原乙酸三甲酯 |  |
| 887 | 正丙基环戊烷 |  |
| 888 | 正丙硫醇 |  |
| 889 | 正丁醇 |  |
| 890 | 正丁基苯 |  |
| 891 | 正丁基环戊烷 |  |
| 892 | 正丁基乙烯基醚[稳定的] |  |
| 893 | 正丁腈 |  |
| 894 | 正丁硫醇 |  |
| 895 | 正丁醛 |  |
| 896 | 正丁酸甲酯 |  |
| 897 | 正丁酸乙烯酯[稳定的] |  |
| 898 | 正丁酸乙酯 |  |
| 899 | 正丁酸异丙酯 |  |
| 900 | 正丁酸正丙酯 |  |
| 901 | 正丁酸正丁酯 |  |
| 902 | 正丁酰氯 |  |
| 903 | 正庚胺 |  |
| 904 | 正硅酸甲酯 |  |
| 905 | 正癸烷 |  |
| 906 | 正己胺 |  |
| 907 | 正己醛 |  |
| 908 | 正己酸甲酯 |  |
| 909 | 正己酸乙酯 |  |
| 910 | 正戊胺 |  |
| 911 | 正戊酸甲酯 |  |
| 912 | 正戊酸乙酯 |  |
| 913 | 正戊酸正丙酯 |  |
| 914 | 正辛硫醇 |  |
| 915 | 正辛烷 |  |
| 916 | 仲丁胺 |  |
| 917 | 仲丁基苯 |  |
| 918 | 仲戊胺 |  |
| 919 | 重氮乙酸乙酯 |  |
| 920 | 重质苯 |  |
| 921 | D-苎烯 |  |
| 922 | 氨基树脂漆 |  |
| 923 | 酚醛树脂漆 |  |
| 924 | 环氧树脂漆 |  |
| 925 | 聚酯树脂漆 |  |
| 926 | 聚苯并咪唑胶粘剂 |  |
| 927 | 聚苯乙烯类胶粘剂 |  |
| 928 | 聚烯烃类胶粘剂 |  |
| 929 | 三聚氰胺树脂 |  |
| 930 | 有机硅树脂 |  |
| 931 | 脱漆剂 |  |
| 932 | 显影液 |  |
| 933 | 硝基腻子 |  |

- 五、易燃固体

| 序号 | 名称和说明 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 铝粉，有涂层的 |  |
| 2 | 苦味酸铵，湿的，按质量含水不低于10% |  |
| 3 | 冰片（龙脑） |  |
| 4 | 熔凝树脂酸酸钙 |  |
| 5 | 树脂酸钴 |  |
| 6 | 二硝基苯酚，湿的，按质量含水不低于15% |  |
| 7 | 二硝基苯酚盐，湿的，按质量含水不低于15% |  |
| 8 | 二硝基间苯二酚，湿的，按质量含水不低于15% |  |
| 9 | 胶片，以硝化纤维素为基料，涂有明胶的，碎胶片除外 |  |
| 10 | 有机易燃固体，未另列明的 |  |
| 11 | 铪粉，湿的，含水不低于25%（所含过量水必须看得出来）（a）机械方法生产，粒径小于53μm；（b）化学方法生产，粒径小于840μm |  |
| 12 | 干草,禾秆或碎稻草和稻壳 |  |
| 13 | 环六亚甲基四胺 |  |
| 14 | 火柴,“可随处划燃” |  |
| 15 | 铈（粉、屑、板、锭或棒） |  |
| 16 | 粗制萘或精制萘 |  |
| 17 | 硝基胍（橄苦岩）,湿的,按质量含水不低于20% |  |
| 18 | 硝化淀粉，湿的，按质量含水不低于20% |  |
| 19 | 非晶形磷 |  |
| 20 | 七硫化四磷，不含黄磷和白磷 |  |
| 21 | 三硫化四磷，不含黄磷和白磷 |  |
| 22 | 三硫化二磷，不含黄磷和白磷 |  |
| 23 | 三硫基苯酚，湿的，按质量含水不低于30% |  |
| 24 | 废橡胶或回收橡胶，粉末或颗粒，粒径不超过840μm,橡胶含量超过45% |  |
| 25 | 非晶形硅粉 |  |
| 26 | 苦氨酸银，湿的，按质量含水不低于30% |  |
| 27 | 二硝基邻甲苯酚钠，湿的，按质量含水不低于15% |  |
| 28 | 苦氨酸钠，湿的，按质量含水不低于20% |  |
| 29 | 钛粉，湿的，含水不低于25%（所含过量水必须看得出来）（a）机械方法生产的，粒径小于53；（b）化学方法生产的，粒径小于840 |  |
| 30 | 纤维或纤维织品，经过轻度硝化的硝化纤维素，未另列明的 |  |
| 31 | 三硝基苯，湿的，按质量含水不低于30% |  |
| 32 | 锆粉，湿的，按含水不低于25%（所含过量水必须看得出来）（a）机械方法生产的，粒径小于53μm；（b）化学方法生产的，粒径小于840μm |  |
| 33 | 苦氨酸锆，湿的，按质量含水不低于20% |  |
| 34 | 叠氮化钡，湿的，按质量含水不低于50% |  |
| 35 | 癸硼烷（十硼烷） |  |
| 36 | 镁金属或镁合金，片状、丸状、旋屑、条状或带状，含镁高于50% |  |
| 37 | 安全火柴（册式、卡式或盒上划燃） |  |
| 38 | “维斯塔”蜡火柴（涂蜡火柴） |  |
| 39 | 赛璐珞，块、棒、卷、片、管等，碎屑除外 |  |
| 40 | 环烷酸钴粉 |  |
| 41 | 仲甲醛 |  |
| 42 | 耐风火柴 |  |
| 43 | 熔融萘 |  |
| 44 | 熔融硫磺 |  |
| 45 | 硝基萘 |  |
| 46 | 含水硝化纤维素（按质量含水不低于25%） |  |
| 47 | 含乙醇硝化纤维素（按质量含乙醇不低于25%，按干重含氮不超过12.6%） |  |
| 48 | 硝化纤维素，按干重含氮不超过12.6%，混合物含或不含增塑剂、含或不含颜料 |  |
| 49 | 固态点火剂，含易燃液体 |  |
| 50 | 亚硝酸二环已铵 |  |
| 51 | 樟脑，合成的 |  |
| 52 | 二苦硫，湿的，按质量含水不低于10% |  |
| 53 | 颗粒状海绵钛或海绵钛粉末 |  |
| 54 | 异山梨醇二硝酸酯混合物，含有不低于60%的乳糖、甘露糖、淀粉或磷酸氢钙 |  |
| 55 | 5-叔丁基-2，4，6-三硝基间二甲苯（二甲苯麝香） |  |
| 56 | 金属粉，易燃，未另列明的 |  |
| 57 | 易燃固体，氧化性，未另列明的 |  |
| 58 | 含易燃液体的固体，未另列明的 |  |
| 59 | 无机易燃固体，腐蚀性，未另列明的 |  |
| 60 | 金属氢化物，易燃，未另列明的 |  |
| 61 | 2-溴-2-硝基丙烷-1，3-二醇 |  |
| 62 | 偶氮甲酰胺 |  |
| 63 | 异山梨醇-5-一硝酸酯 |  |
| 64 | 硝化纤维素滤膜，按干重含氮不超过12.6% |  |
| 65 | 2-氨基-4，6-二硝基酚，湿的，按质量含水不低于20% |  |
| 66 | 固态硝化甘油混合物，减敏的，未另列明的，按质量含硝化甘油高于2%，但不超过10% |  |
| 67 | 固态季戊四醇四硝酸酯混合物，减敏的，未另列明的，按质量含季戊四硝酸酯高于10%，但不超过20% |  |
| 68 | 植物纤维，干的 |  |
| 69 | 三硝基苯酚（苦味酸），湿的，按质量含水不低于10% |  |
| 70 | 三硝基氯苯（苦基氯），湿的，按质量含水不低于10% |  |
| 71 | 三硝基甲苯（梯恩梯），湿的，按质量含水不低于10% |  |
| 72 | 三硝基苯，湿的，按质量含水不低于10% |  |
| 73 | 三硝基苯甲酸，湿的，按质量含水不低于10% |  |
| 74 | 二硝基邻甲苯酚钠，湿的，按质量含水不低于10% |  |
| 75 | 硝酸脲，湿的，按质量含水不低于10% |  |
| 76 | 固态减敏爆炸物，未另列明的 |  |
| 77 | 氨基胍重碳酸盐 |  |
| 78 | 氮化镁 |  |
| 79 | 多聚甲醛 |  |
| 80 | 苊 |  |
| 81 | 1,5-二羟基-4,8-二硝基蒽醌 |  |
| 82 | 2,4-二硝基苯酚[含水≥15%] |  |
| 83 | 2,5-二硝基苯酚[含水≥15%] |  |
| 84 | 2,6-二硝基苯酚[含水≥15%] |  |
| 85 | 2,4-二硝基苯甲醚 |  |
| 86 | 3,5-二硝基苯甲酰氯 |  |
| 87 | 2,4-二硝基苯肼 |  |
| 88 | 2,2-二硝基丙烷 |  |
| 89 | 二硝基联苯 |  |
| 90 | 2,4-二硝基氯化苄 |  |
| 91 | 1,5-二硝基萘 |  |
| 92 | 1,8-二硝基萘 |  |
| 93 | 2,4-二硝基萘酚钠 |  |
| 94 | 2,7-二硝基芴 |  |
| 95 | 2,4-二亚硝基间苯二酚 |  |
| 96 | 癸硼烷 |  |
| 97 | 红磷 |  |
| 98 | N-环己基环己胺亚硝酸盐 |  |
| 99 | 环烷酸锌 |  |
| 100 | 2-甲基萘 |  |
| 101 | 金属锆 |  |
| 102 | 金属锰粉[含水≥25%] |  |
| 103 | 金属钛粉[含水不低于25%,机械方法生产的,粒径小于53 微米；化学方法生产的,粒径小于840 微米] |  |
| 104 | 聚苯乙烯珠体[可发性的] |  |
| 105 | 聚乙醛 |  |
| 106 | 2-莰醇 |  |
| 107 | 莰烯 |  |
| 108 | 硫磺 |  |
| 109 | 六亚甲基四胺 |  |
| 110 | 铝镍合金氢化催化剂 |  |
| 111 | 铝铁熔剂 |  |
| 112 | 萘 |  |
| 113 | 1,8-萘二甲酸酐 |  |
| 114 | 偶氮二甲酰胺 |  |
| 115 | 铍粉 |  |
| 116 | 氢化锆 |  |
| 117 | 氢化钛 |  |
| 118 | 三聚甲醛 |  |
| 119 | 2,4,6-三硝基苯酚铵[含水≥10%] |  |
| 120 | 2,4,6-三硝基苯酚银[含水≥30%] |  |
| 121 | 生松香 |  |
| 122 | 十八烷基乙酰胺 |  |
| 123 | 树脂酸钙 |  |
| 124 | 树脂酸铝 |  |
| 125 | 树脂酸锰 |  |
| 126 | 树脂酸锌 |  |
| 127 | 1,2,4,5-四甲苯 |  |
| 128 | 铁铈齐 |  |
| 129 | 五硫化二磷 |  |
| 130 | 五氯苯 |  |
| 131 | 硝化沥青 |  |
| 132 | 硝化纤维素[含氮≤12.6%,含乙醇≥25%] |  |
| 133 | 2-硝基苯肼 |  |
| 134 | 4-硝基苯肼 |  |
| 135 | 3-硝基吡啶 |  |
| 136 | 硝基苊 |  |
| 137 | 2-硝基联苯 |  |
| 138 | 4-硝基联苯 |  |
| 139 | 2-硝基萘 |  |
| 140 | 1-硝基萘 |  |
| 141 | 亚氨基二亚苯 |  |
| 142 | 亚磷酸二氢铅 |  |
| 143 | 4-亚硝基苯酚 |  |
| 144 | 重氮氨基苯 |  |

- 六、易于自燃的物质

| 序号 | 名称和说明 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 碳，来源于动物或植物 |  |
| 2 | 活性炭 |  |
| 3 | 椰肉干 |  |
| 4 | 含油废棉 |  |
| 5 | 潮湿棉花 |  |
| 6 | 二乙基锌 |  |
| 7 | 对亚硝基二甲基苯胺 |  |
| 8 | 二甲锌 |  |
| 9 | 动物纤维,或植物纤维,烧过的,湿的或潮的 |  |
| 10 | 动物或植物或合成的纤维或纤维织品，未另列明的，含油 |  |
| 11 | 鱼粉（鱼屑）,未加稳定剂的 |  |
| 12 | 废氧化铁或废海绵状铁,从提纯煤气获得的 |  |
| 13 | 金属催化剂,湿的,含有可见的过量液体 |  |
| 14 | 不饱和油类处理的纸,未完全干的（包括复写纸） |  |
| 15 | 戊硼烷 |  |
| 16 | 白磷或黄磷，干的，或浸在水中或溶液中 |  |
| 17 | 无水硫化钾，或硫化钾，含结晶水低于30% |  |
| 18 | 发火金属，未另列明的，或发火合金，未另列明的 |  |
| 19 | 连二亚硫酸钠 |  |
| 20 | 无水硫化钠，或硫化钠，含结晶水低于30% |  |
| 21 | 种子油饼，含油不超过1.5%，含水不超过11% |  |
| 22 | 种子油饼,含油超过1.5%,含水不超过11% |  |
| 23 | 羊毛废料,湿的 |  |
| 24 | 甲醇钠 |  |
| 25 | 发火钡合金 |  |
| 26 | 发火钙金属或发火钙合金 |  |
| 27 | 含油碎布 |  |
| 28 | 织物废料，湿的 |  |
| 29 | 连二亚硫酸钙（亚硫酸氢钙） |  |
| 30 | 连二亚硫酸钾（亚硫酸氢钾） |  |
| 31 | 锆金属碎屑 |  |
| 32 | 赛璐珞，碎屑 |  |
| 33 | 二氨基镁 |  |
| 34 | 二苯基镁 |  |
| 35 | 塑料，以硝化纤维素为基料，自热性，未另列明的 |  |
| 36 | 干锆粉 |  |
| 37 | 锆金属，干的，精整薄板、带材或成卷线材 |  |
| 38 | 代森锰或代森锰制剂，代森锰含量不低于60% |  |
| 39 | 氢硫化钠，含结晶水低于25% |  |
| 40 | 三氯化钛，发火的或三氯化钛混合物，发火的 |  |
| 41 | 烷基锂，液态 |  |
| 42 | 熔融白磷 |  |
| 43 | 铪粉，干的 |  |
| 44 | 钛粉，干的 |  |
| 45 | 黑色金属的镗屑、刨屑、旋屑、切屑，易自然 |  |
| 46 | 有机发火液态，未另列明的 |  |
| 47 | 有机发火固态，未另列明的 |  |
| 48 | 氢硼化铝 |  |
| 49 | 在装置中的氢硼化铝 |  |
| 50 | 金属催化剂，干的 |  |
| 51 | 9-磷杂二环壬烷（环辛二烯膦） |  |
| 52 | 烷基铝 |  |
| 53 | 液态卤化烷基铝 |  |
| 54 | 烷基镁 |  |
| 55 | 氢化烷基铝 |  |
| 56 | 有机自热固体，未另列明的 |  |
| 57 | 二硫化钛 |  |
| 58 | 有机自热液体，未另列明的 |  |
| 59 | 无机自热液体，未另列明的 |  |
| 60 | 自热金属粉，未另列明的 |  |
| 61 | 无机自热固体，未另列明的 |  |
| 62 | 无机发火液体，未另列明的， |  |
| 63 | 无机发火固体，未另列明的 |  |
| 64 | 碱土金属醇化物，未另列明的 |  |
| 65 | 碱土金属醇化物，自热性，腐蚀性，未另列明的 |  |
| 66 | 三丁基磷烷 |  |
| 67 | 次氯酸叔丁酯 |  |
| 68 | 有机颜料，自热性 |  |
| 69 | 二氧化硫脲 |  |
| 70 | 黄原酸盐 |  |
| 71 | 固态有机金属物质，发火 |  |
| 72 | 液态有机金属物质，发火 |  |
| 73 | 固态有机金属物质，发火，遇水反应 |  |
| 74 | 液态有机金属物质，发火，遇水反应 |  |
| 75 | 固态有机金属物质，自热性 |  |
| 76 | 固态烷基锂 |  |
| 77 | 固态卤化烷基铝 |  |

- 七、遇水放出可燃气体的物质

| 序号 | 名称和说明 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 乙基二氯硅烷 |  |
| 2 | 甲基二氯硅烷 |  |
| 3 | 三氯硅烷 |  |
| 4 | 五硫化二磷，不含黄磷和白磷 |  |
| 5 | 碱金属汞齐,液态 |  |
| 6 | 氨基碱金属 |  |
| 7 | 碱金属分散体或碱土金属分散体 |  |
| 8 | 碱金属汞齐 |  |
| 9 | 碱土金属合金,未另列明的 |  |
| 10 | 硅铝铁合金粉 |  |
| 11 | 铝粉，无涂层的 |  |
| 12 | 硅铝粉,无涂层的 |  |
| 13 | 硅铁,含硅30%或以上,但低于90% |  |
| 14 | 金属氢化物，遇水反应，未另列明的 |  |
| 15 | 镁粉或镁合金物 |  |
| 16 | 钾金属合金,液态 |  |
| 17 | 液态碱金属合金,未另列明的 |  |
| 18 | 钾钠合金,液态 |  |
| 19 | 锌灰或锌粉尘 |  |
| 20 | 溴化甲基镁的乙醚溶液 |  |
| 21 | 遇水反应固体，未另列明的 |  |
| 22 | 颗粒状镁，涂层的，粒径不小于149μm |  |
| 23 | 三氟化硼合二甲醚 |  |
| 24 | 代森锰，稳定的，或代森锰制剂，稳定的，加防自热稳定剂 |  |
| 25 | 氯硅烷，遇水反应，易燃，腐蚀性，未另列明的 |  |
| 26 | 铈，切屑或粗粉 |  |
| 27 | 遇水反应液体，腐蚀性，未另列明的 |  |
| 28 | 遇水反应液体，毒性，未另列明的 |  |
| 29 | 遇水反应固体，腐蚀性，未另列明的 |  |
| 30 | 遇水反应固体，易燃，未另列明的 |  |
| 31 | 遇水反应固体，氧化性，未另列明的 |  |
| 32 | 遇水反应固体，毒性，未另列明的 |  |
| 33 | 遇水反应固体，自热性，未另列明的 |  |
| 34 | 遇水反应液体，未另列明的 |  |
| 35 | 铝熔炼副产品或铝再熔副产品 |  |
| 36 | 金属物质，遇水反应，未另列明的 |  |
| 37 | 金属物质，遇水反应，自热性，未另列明的 |  |
| 38 | 含钠电池组或含钠电池 |  |
| 39 | 固态有机金属物质，遇水反应 |  |
| 40 | 固态有机金属物质，遇水反应，易燃 |  |
| 41 | 固态有机金属物质，遇水反应，自热性 |  |
| 42 | 液态有机金属物质，遇水反应 |  |
| 43 | 液态有机金属物质，遇水反应，易燃 |  |
| 44 | 固态碱金属汞齐 |  |
| 45 | 固态碱土金属汞齐 |  |
| 46 | 固态钾金属合金 |  |
| 47 | 固态钾钠合金 |  |
| 48 | 氨基化钙 |  |
| 49 | 氨基化锂 |  |
| 50 | 钡 |  |
| 51 | 苯基溴化镁[浸在乙醚中的] |  |
| 52 | 氮化锂 |  |
| 53 | 金属钙 |  |
| 54 | 钙合金 |  |
| 55 | 钙锰硅合金 |  |
| 56 | 硅钙 |  |
| 57 | 硅化钙 |  |
| 58 | 硅化镁 |  |
| 59 | 硅锂 |  |
| 60 | 硅锰钙 |  |
| 61 | 硅铁锂 |  |
| 62 | 硅铁铝[粉末状的] |  |
| 63 | 金属钾 |  |
| 64 | 钾汞齐 |  |
| 65 | 钾合金 |  |
| 66 | 金属铷 |  |
| 67 | 金属铯 |  |
| 68 | 锂 |  |
| 69 | 磷化钙 |  |
| 70 | 磷化钾 |  |
| 71 | 磷化铝 |  |
| 72 | 磷化铝镁 |  |
| 73 | 磷化镁 |  |
| 74 | 磷化钠 |  |
| 75 | 磷化锶 |  |
| 76 | 磷化锡 |  |
| 77 | 磷化锌 |  |
| 78 | 镁铝粉 |  |
| 79 | 钠 |  |
| 80 | 硼氢化钾 |  |
| 81 | 硼氢化锂 |  |
| 82 | 硼氢化钠 |  |
| 83 | 氢化钡 |  |
| 84 | 氢化钙 |  |
| 85 | 氢化钾 |  |
| 86 | 氢化锂 |  |
| 87 | 氢化铝 |  |
| 88 | 氢化铝锂 |  |
| 89 | 氢化铝钠 |  |
| 90 | 氢化镁 |  |
| 91 | 氢化钠 |  |
| 92 | 氰氨化钙[含碳化钙＞0.1%] |  |
| 93 | 铈镁合金粉 |  |
| 94 | 碳化钙 |  |
| 95 | 碳化铝 |  |
| 96 | 铜钙合金 |  |

- 重点可燃性粉尘

工贸行业重点可燃性粉尘目录

| 序号 | 名称 | 中位径 （μm） | 爆炸下限 （g/m3） | 最小点火能 （mJ） | 最大爆炸压力 （MPa） | 爆炸指数 （MPa·m/s） | 粉尘云引燃 温度（℃） | 粉尘层引燃 温度（℃） | 爆炸危险性级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、金属制品加工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 镁粉 | 6 | 25 | <2 | 1 | 35.9 | 480 | >450 | 高 |
| 2 | 铝粉 | 23 | 60 | 29 | 1.24 | 62 | 560 | >450 | 高 |
| 3 | 铝铁合金粉 | 23 |  |  | 1.06 | 19.3 | 820 | >450 | 高 |
| 4 | 钙铝合金粉 | 22 |  |  | 1.12 | 42 | 600 | >450 | 高 |
| 5 | 铜硅合金粉 | 24 | 250 |  | 1 | 13.4 | 690 | 305 | 高 |
| 6 | 硅粉 | 21 | 125 | 250 | 1.08 | 13.5 | >850 | >450 | 高 |
| 7 | 锌粉 | 31 | 400 | >1000 | 0.81 | 3.4 | 510 | >400 | 较高 |
| 8 | 钛粉 |  |  |  |  |  | 375 | 290 | 较高 |
| 9 | 镁合金粉 | 21 |  | 35 | 0.99 | 26.7 | 560 | >450 | 较高 |
| 10 | 硅铁合金粉 | 17 |  | 210 | 0.94 | 16.9 | 670 | >450 | 较高 |
| 二、农副产品加工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 玉米淀粉 | 15 | 60 |  | 1.01 | 16.9 | 460 | 435 | 高 |
| 12 | 大米淀粉 | 18 |  | 90 | 1 | 19 | 530 | 420 | 高 |
| 13 | 小麦淀粉 | 27 |  |  | 1 | 13.5 | 520 | >450 | 高 |
| 14 | 果糖粉 | 150 | 60 | <1 | 0.9 | 10.2 | 430 | 熔化 | 高 |
| 15 | 果胶酶粉 | 34 | 60 | 180 | 1.06 | 17.7 | 510 | >450 | 高 |
| 16 | 土豆淀粉 | 33 | 60 |  | 0.86 | 9.1 | 530 | 570 | 较高 |
| 17 | 小麦粉 | 56 | 60 | 400 | 0.74 | 4.2 | 470 | >450 | 较高 |
| 18 | 大豆粉 | 28 |  |  | 0.9 | 11.7 | 500 | 450 | 较高 |
| 19 | 大米粉 | <63 | 60 |  | 0.74 | 5.7 | 360 |  | 较高 |
| 20 | 奶粉 | 235 | 60 | 80 | 0.82 | 7.5 | 450 | 320 | 较高 |
| 21 | 乳糖粉 | 34 | 60 | 54 | 0.76 | 3.5 | 450 | >450 | 较高 |
| 22 | 饲料 | 76 | 60 | 250 | 0.67 | 2.8 | 450 | 350 | 较高 |
| 23 | 鱼骨粉 | 320 | 125 |  | 0.7 | 3.5 | 530 |  | 较高 |
| 24 | 血粉 | 46 | 60 |  | 0.86 | 11.5 | 650 | >450 | 较高 |
| 25 | 烟叶粉尘 | 49 |  |  | 0.48 | 1.2 | 470 | 280 | 一般 |
| 三、木制品/纸制品加工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 木粉 | 62 |  | 7 | 1.05 | 19.2 | 480 | 310 | 高 |
| 27 | 纸浆粉 | 45 | 60 |  | 1 | 9.2 | 520 | 410 | 高 |
| 四、纺织品加工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 聚酯纤维 | 9 |  |  | 1.05 | 16.2 |  |  | 高 |
| 29 | 甲基纤维 | 37 | 30 | 29 | 1.01 | 20.9 | 410 | 450 | 高 |
| 30 | 亚麻 | 300 |  |  | 0.6 | 1.7 | 440 | 230 | 较高 |
| 31 | 棉花 | 44 | 100 |  | 0.72 | 2.4 | 560 | 350 | 较高 |
| 五、橡胶和塑料制品加工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 树脂粉 | 57 | 60 |  | 1.05 | 17.2 | 470 | >450 | 高 |
| 33 | 橡胶粉 | 80 | 30 | 13 | 0.85 | 13.8 | 500 | 230 | 较高 |
| 六、冶金/有色/建材行业煤粉制备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 褐煤粉尘 | 32 | 60 |  | 1 | 15.1 | 380 | 225 | 高 |
| 35 | 褐煤/无烟煤(80:20)粉尘 | 40 | 60 | >4000 | 0.86 | 10.8 | 440 | 230 | 较高 |
| 七、其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 硫磺 | 20 | 30 | 3 | 0.68 | 15.1 | 280 |  | 高 |
| 37 | 过氧化物 | 24 | 250 |  | 1.12 | 7.3 | >850 | 380 | 高 |
| 38 | 染料 | <10 | 60 |  | 1.1 | 28.8 | 480 | 熔化 | 高 |
| 39 | 静电粉末涂料 | 17.3 | 70 | 3.5 | 0.65 | 8.6 | 480 | >400 | 高 |
| 40 | 调色剂 | 23 | 60 | 8 | 0.88 | 14.5 | 530 | 熔化 | 高 |
| 41 | 萘 | 95 | 15 | <1 | 0.85 | 17.8 | 660 | >450 | 高 |
| 42 | 弱防腐剂 | <15 |  |  | 1 | 31 |  |  | 高 |
| 43 | 硬脂酸铅 | 15 | 60 | 3 | 0.91 | 11.1 | 600 | >450 | 高 |
| 44 | 硬脂酸钙 | <10 | 30 | 16 | 0.92 | 9.9 | 580 | >450 | 较高 |
| 45 | 乳化剂 | 71 | 30 | 17 | 0.96 | 16.7 | 430 | 390 | 较高 |

注：“其他”类中所列粉尘主要为工贸行业企业生产过程中，使用的辅助原料、添加剂等，需结合工艺特点、用量大小等情况，综合评估爆炸风险。